附件2：                      游 乐 设 施 分 级 表

| 主要运动特点 | 典型产品举例 | 主要参数 |  | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |  |
| 绕水平轴转动或摆动 | 观览车、飞毯、太空船、海盗船、流星锤等 | 高度≥30m或摆角≥90° | 满足高度≥30m或摆角≥45°，除A级之外。 | 符合附件1规定的条件，除A级、B级之外的游乐设施。 |
| 绕可变倾角的轴旋转 | 陀螺、三星转椅、飞身靠壁、勇敢者转盘等 | 倾角≥70°或回转直径≥10m | 满足倾角≥45°或回转直径≥8m, 除A级之外。 |  |

续表

| 主要运动特点 | 典型产品举例 | 主要参数 |  | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |  |
| 沿架空轨道运行或提升后惯性滑行 | 滑行车（过山车）、矿山车、疯狂老鼠、弯月飞车、急流勇进等（滑道、滑索属A级） | 速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外。 | 符合附件1规定的条件，除A级、B级之外的游乐设施。 |
| 绕垂直轴旋转、升降 | 波浪秋千、超级秋千、转马、章鱼、自控飞机等 | 回转直径≥12m或运行高度≥5m | 满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外。 |  |
| 用挠性件悬吊并绕垂直轴旋转、升降 | 飞行塔、观览塔、豪华飞椅、波浪飞椅等 | 高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m | 满足高度≥30m或运行高度≥3m，除A级之外。 |  |
| 在特定水域运行或滑行 | 直（曲）线滑梯、浪摆滑道等（峡谷漂流属A级） |  | 高度≥5m或速度≥30km/h |  |
| 弹射或提升后自由坠落（摆动） | 探空飞梭、蹦极、空中飞人等 | 高度≥20m或高差≥10m |  |  |